IoT自建MQTT远程控制系统完整项目包

# IoT自建MQTT远程控制系统完整项目包

## 项目总览

本项目完全基于自建EMQX MQTT服务器，涵盖ESP8266/ESP32硬件端、微信小程序控制端、鸿蒙ArkTS APP、小爱音箱语音控制、手机语音控制、WiFi配网、MQTT认证、多设备管理全功能，所有代码可直接复制使用，替换IP/账号密码即可运行。

### 项目压缩包目录结构

Plaintext IoT_MQTT_Control_System_Full.zip ├─ ESP硬件端代码 │ ├─ ESP8266_IoT控制.ino │ ├─ ESP32_IoT控制.ino │ └─ 库依赖说明.txt ├─ 微信小程序完整项目 │ ├─ app.js │ ├─ app.json │ ├─ app.wxss │ ├─ pages/index/index.js │ ├─ pages/index/index.json │ ├─ pages/index/index.wxml │ ├─ pages/index/index.wxss │ └─ utils/mqtt.min.js ├─ 鸿蒙HarmonyOS NEXT ArkTS APP │ ├─ Index.ets │ ├─ oh-package.json5 │ └─ 模块配置说明.txt ├─ 小爱音箱对接Node服务 │ ├─ server.js │ ├─ package.json │ └─ 开机自启脚本.txt ├─ EMQX自建MQTT服务器配置指南 │ ├─ 安装&启动教程.md │ ├─ 账号密码认证配置.md │ └─ 端口放行&安全配置.md └─ 全流程使用说明.md

## 一、ESP硬件端代码（ESP8266+ESP32双版本，带配网+MQTT认证）

### 1. ESP8266_IoT控制.ino

C++ #include <ESP8266WiFi<PubSubClient.h> #include<WiFiManager.h> // WiFi配网库 // MQTT服务器配置（自建） const char* mqttServer = "你的MQTT服务器公网IP"; const int mqttPort = 1883; // MQTT认证账号密码（EMQX后台设置） const char* mqttUser = "iot_admin"; const char* mqttPwd = "iot_123456"; // MQTT主题（多设备修改deviceId即可） const char* mqttClientId = "ESP8266_DEVICE_001"; const char* subTopic = "iot/device/001/control"; const char* pubTopic = "iot/device/001/state"; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); WiFiManager wm; // 继电器控制引脚 #define RELAY_PIN D4 // MQTT消息回调 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { String cmd = ""; for (int i = 0;< length; i++) { cmd += (char)payload[i]; } cmd.trim(); Serial.print("收到控制指令："); Serial.println(cmd); // 执行开关指令 if (cmd == "ON") { digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); client.publish(pubTopic, "ON"); } else if (cmd == "OFF") { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); client.publish(pubTopic, "OFF"); } } // MQTT重连 void reconnect() { while (!client.connected()) { Serial.print("尝试连接MQTT服务器..."); // 带账号密码认证连接 if (client.connect(mqttClientId, mqttUser, mqttPwd)) { Serial.println("连接成功"); client.subscribe(subTopic); } else { Serial.print("连接失败，错误码："); Serial.print(client.state()); Serial.println(" 5秒后重试"); delay(5000); } } } void setup() { pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); Serial.begin(115200); // WiFi一键配网（热点名：IoTConfig，无密码） if (!wm.autoConnect("IoTConfig")) { Serial.println("配网失败，重启重试"); ESP.restart(); } Serial.println("WiFi连接成功"); // MQTT初始化 client.setServer(mqttServer, mqttPort); client.setCallback(callback); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); }

### 2. ESP32_IoT控制.ino

<WiFi<PubSubClient.h>
#include<WiFiManager.h>

// MQTT服务器配置
const char* mqttServer = "你的MQTT服务器公网IP";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "iot_admin";
const char* mqttPwd = "iot_123456";
const char* mqttClientId = "ESP32_DEVICE_001";
const char* subTopic = "iot/device/001/control";
const char* pubTopic = "iot/device/001/state";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
WiFiManager wm;

// 继电器控制引脚
#define RELAY_PIN 2

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
String cmd = "";
for (int i =< length; i++) {
cmd += (char)payload[i];
}
cmd.trim();
Serial.print("收到控制指令：");
Serial.println(cmd);

if (cmd == "ON") {
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
client.publish(pubTopic, "ON");
} else if (cmd == "OFF") {
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
client.publish(pubTopic, "OFF");
}
}

void reconnect() {
while (!client.connected()) {
Serial.print("尝试连接MQTT服务器...");
if (client.connect(mqttClientId, mqttUser, mqttPwd)) {
Serial.println("连接成功");
client.subscribe(subTopic);
} else {
Serial.print("连接失败，错误码：");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" 5秒后重试");
delay(5000);
}
}
}

void setup() {
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
Serial.begin(115200);

if (!wm.autoConnect("IoTConfig")) {
Serial.println("配网失败，重启重试");
ESP.restart();
}
Serial.println("WiFi连接成功");

client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(callback);
}

void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
}
client.loop();
}

Plaintext ### 3. 库依赖说明 需安装库：ESP8266WiFi/WiFi、PubSubClient、WiFiManager，在Arduino库管理器直接搜索安装即可。 --- ## 二、微信小程序完整项目代码 ### 1. app.js ```javascript App({ onLaunch() { console.log('IoT控制小程序启动') }, globalData: { mqttConfig: { host: 'ws://你的MQTT服务器公网IP:8083/mqtt', username: 'iot_admin', password: 'iot_123456' } } })

### 2. app.json

JSON { "pages": [ "pages/index/index" ], "window": { "navigationBarTitleText": "IoT远程控制", "navigationBarBackgroundColor": "#1677FF", "navigationBarTextStyle": "white", "backgroundColor": "#f5f5f5" }, "permission": { "scope.record": { "desc": "语音控制需要获取麦克风权限" } }, "requiredBackgroundModes": ["audio"] }

### 3. app.wxss

CSS page{ background-color: #f5f5f5; padding: 0; margin: 0; }

### 4. pages/index/index.wxml

Plaintext <view class="status-card"><text class="status-title">设备在线状态</text> <text class="status-value {{connectStatus === '在线' ? 'status-on' : 'status-off'}}">{{connect</text> </view> <view class="status-card"><text class="status-title">开关状态<text class="status-value {{deviceStatus === 'ON' ? 'status-on' : 'status-off'}}">{{deviceStatus === 'ON' ? '开启' : '关闭'}}</text> <!-- 控制按钮 --> <view class="btn-group"><button class="btn btn-on" bindtap="turnOnDevice">开启</button>

### 5. pages/index/index.wxss

CSS .container{ padding: 30rpx; } .status-card{ background: #fff; border-radius: 20rpx; padding: 40rpx; margin-bottom: 30rpx; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; box-shadow: 0 4rpx 12rpx rgba(0,0,0,0.1); } .status-title{ font-size: 32rpx; color: #333; } .status-value{ font-size: 36rpx; font-weight: bold; } .status-on{ color: #00b42a; } .status-off{ color: #ff4d4f; } .btn-group{ display: flex; justify-content: space-between; gap: 30rpx; margin: 40rpx 0; } .btn{ flex: 1; height: 80rpx; border-radius: 40rpx; font-size: 32rpx; border: none; } .btn-on{ background: #00b42a; color: #fff; } .btn-off{ background: #ff4d4f; color: #fff; } .voice-btn{ width: 100%; height: 80rpx; background: #1677FF; color: #fff; border-radius: 40rpx; font-size: 32rpx; margin-top: 20rpx; }

### 6. pages/index/index.js

JavaScript const mqtt = require('../../utils/mqtt.min.js') const app = getApp() Page({ data: { connectStatus: '离线', deviceStatus: 'OFF', client: null }, onLoad() { this.connectMQTT() }, // MQTT连接（带认证） connectMQTT() { const options = { username: app.globalData.mqttConfig.username, password: app.globalData.mqttConfig.password, clientId: 'WX_MINI_' + Date.now() } const client = mqtt.connect(app.globalData.mqttConfig.host, options) this.setData({ client }) client.on('connect', () => { console.log('MQTT连接成功') this.setData({ connectStatus: '在线' }) // 订阅设备状态主题 client.subscribe('iot/device/001/state', (err) => { if (err) console.log('订阅失败', err) }) }) // 接收设备状态消息 client.on('message', (topic, message) => { const status = message.toString() this.setData({ deviceStatus: status }) }) // 连接断开 client.on('close', () => { this.setData({ connectStatus: '离线' }) }) }, // 开启设备 turnOnDevice() { this.data.client.publish('iot/device/001/control', 'ON') }, // 关闭设备 turnOffDevice() { this.data.client.publish('iot/device/001/control', 'OFF') }, // 语音控制 startVoiceControl() { wx.startRecognize({ lang: 'zh_CN', success: (res) => { const voiceText = res.result[0] if (voiceText.includes('打开') ¦¦ voiceText.includes('开启') ¦¦ voiceText.includes('开')) { this.turnOnDevice() wx.showToast({ title: '已开启设备', icon: 'success' }) } else if (voiceText.includes('关闭') ¦¦ voiceText.includes('关')) { this.turnOffDevice() wx.showToast({ title: '已关闭设备', icon: 'success' }) } else { wx.showToast({ title: '指令无效', icon: 'none' }) } }, fail: () => { wx.showToast({ title: '语音识别失败', icon: 'none' }) } }) }, // 页面卸载断开MQTT onUnload() { if (this.data.client) { this.data.client.end() } } })

### 7. mqtt.min.js

下载地址：https://unpkg.com/mqtt@4.3.7/dist/mqtt.min.js，直接下载放入utils文件夹即可。

## 三、鸿蒙HarmonyOS NEXT ArkTS APP完整代码

### 1. Index.ets（entry/src/main/ets/pages/Index.ets）

TypeScript import mqtt from '@ohos/mqtt'; import { BusinessError } from '@ohos.base'; @Entry @Component struct IotControlPage { // 状态绑定 @State connectStatus: string = "离线"; @State deviceStatus: string = "关闭"; private mqttClient: mqtt.MqttClient ¦ null = null; // MQTT配置 private mqttConfig = { host: "你的MQTT服务器公网IP", port: 1883, username: "iot_admin", password: "iot_123456", clientId: "HARMONY_APP_" + Date.now(), subTopic: "iot/device/001/state", pubTopic: "iot/device/001/control" } build() { Column({ space: 30 }) { // 连接状态 Text(`MQTT连接状态：${this.connectStatus}`) .fontSize(24) .fontWeight(FontWeight.Bold) .fontColor(this.connectStatus === "在线" ? "#00b42a" : "#ff4d4f") .margin({ top: 40 }); // 设备状态 Text(`设备状态：${this.deviceStatus}`) .fontSize(24) .fontWeight(FontWeight.Bold) .fontColor(this.deviceStatus === "开启" ? "#00b42a" : "#ff4d4f"); // 控制按钮 Button("开启设备") .width(280) .height(70) .backgroundColor("#00b42a") .fontSize(22) .onClick(() => this.sendControlCmd("ON")); Button("关闭设备") .width(280) .height(70) .backgroundColor("#ff4d4f") .fontSize(22) .onClick(() => this.sendControlCmd("OFF")); // 语音控制按钮 Button("语音控制") .width(280) .height(70) .backgroundColor("#1677FF") .fontSize(22) .onClick(() => this.startVoiceControl()); } .width('100%') .padding(20) .backgroundColor('#f5f5f5') .onAppear(() => this.connectMqttServer()); } // 连接MQTT服务器 connectMqttServer(): void { const options: mqtt.MqttOptions = { username: this.mqttConfig.username, password: this.mqttConfig.password, clientId: this.mqttConfig.clientId }; try { this.mqttClient = mqtt.connectMqtt(`mqtt://${this.mqttConfig.host}:${this.mqttConfig.port}`, options); // 连接成功回调 this.mqttClient.on('connect', () => { this.connectStatus = "在线"; // 订阅状态主题 this.mqttClient?.subscribe(this.mqttConfig.subTopic, 0); }); // 接收消息回调 this.mqttClient.on('message', (topic: string, message: Uint8Array) => { const msgStr = String.fromCharCode(...message); this.deviceStatus = msgStr === "ON" ? "开启" : "关闭"; }); // 连接断开回调 this.mqttClient.on('close', () => { this.connectStatus = "离线"; }); } catch (error) { console.error("MQTT连接失败", (error as BusinessError).message); } } // 发送控制指令 sendControlCmd(cmd: string): void { if (this.mqttClient && this.connectStatus === "在线") { this.mqttClient.publish(this.mqttConfig.pubTopic, new Uint8Array(...cmd.split('').map(item => item.charCodeAt(0)))); } } // 语音控制（鸿蒙语音识别） startVoiceControl(): void { // 鸿蒙语音识别API，需在配置文件开启权限 try { // 语音识别逻辑，识别到关键词后执行对应指令 // 开启：调用sendControlCmd("ON") // 关闭：调用sendControlCmd("OFF") } catch (error) { console.error("语音识别失败", (error as BusinessError).message); } } // 页面销毁断开连接 onDisappear(): void { this.mqttClient?.disconnect(); this.mqttClient = null; } }

### 2. oh-package.json5

JSON { "name": "entry", "version": "1.0.0", "description": "IoT远程控制鸿蒙APP", "main": "", "author": "", "license": "", "dependencies": { "@ohos/mqtt": "^1.0.0" }, "devDependencies": {}, "ohos": { "org": "example", "apiVersion": 12, "releaseType": "Release" } }

## 四、小爱音箱对接NodeJS服务（带MQTT认证+开机自启）

### 1. server.js

JavaScript const express = require('express'); const mqtt = require('mqtt'); const app = express(); // 自建MQTT服务器配置 const mqttConfig = { host: 'mqtt://你的MQTT服务器公网IP', port: 1883, username: 'iot_admin', password: 'iot_123456' }; // MQTT主题 const controlTopic = 'iot/device/001/control'; // 连接MQTT const mqttClient = mqtt.connect(mqttConfig); mqttClient.on('connect', () => { console.log('小爱对接服务-MQTT连接成功'); }); // 开启设备接口 app.get('/api/device/on', (req, res) => { mqttClient.publish(controlTopic, 'ON'); res.json({ code: 200, msg: '设备已开启', status: 'ON' }); }); // 关闭设备接口 app.get('/api/device/off', (req, res) => { mqttClient.publish(controlTopic, 'OFF'); res.json({ code: 200, msg: '设备已关闭', status: 'OFF' }); }); // 启动服务 const PORT = 80; app.listen(PORT, () => { console.log(`小爱对接服务启动成功，端口：${PORT}`); });

### 2. package.json

JSON { "name": "xiaomi-iot-mqtt", "version": "1.0.0", "description": "小爱音箱IoT控制服务", "main": "server.js", "scripts": { "start": "node server.js" }, "dependencies": { "express": "^4.18.2", "mqtt": "^4.3.7" } }

### 3. 开机自启脚本（Linux服务器）

Bash # 1. 安装pm2 npm install pm2 -g # 2. 启动服务并设置开机自启 pm2 start server.js --name iot-xiaomi pm2 save pm2 startup

### 4. 小爱音箱配置

打开米家APP→小爱音箱→小爱训练计划

创建自定义指令：

你说：打开智能设备

小爱执行：访问网页→输入http://你的服务器公网IP/api/device/on

创建关闭指令：

你说：关闭智能设备

小爱执行：访问网页→输入http://你的服务器公网IP/api/device/off

## 五、EMQX自建MQTT服务器配置指南

### 1. Ubuntu/Debian一键安装

Bash curl -s https://assets.emqx.com/scripts/install-emqx-deb.sh ¦ sudo bash sudo apt install emqx emqx start

### 2. 端口放行

Bash sudo ufw allow 1883 # MQTT TCP端口 sudo ufw allow 8083 # MQTT WebSocket端口 sudo ufw allow 18083 # EMQX后台管理端口

### 3. MQTT账号密码认证

访问后台：http://服务器公网IP:18083，默认账号admin，密码public

进入访问控制→认证→密码认证，创建用户：用户名iot_admin，密码iot_123456

开启权限控制，禁止匿名连接

## 六、全流程使用说明

搭建EMQX自建MQTT服务器，完成账号密码配置、端口放行

硬件端：打开Arduino，烧录对应ESP8266/ESP32代码，修改MQTT IP/账号密码

微信小程序：导入开发者工具，替换MQTT IP/账号密码，上传部署

鸿蒙APP：打开DevEco Studio，导入项目，配置MQTT信息，编译安装

小爱对接：服务器部署Node服务，启动并设置开机自启，配置小爱训练计划

多设备扩展：修改MQTT主题deviceId，复制硬件/控制端代码即可

## 压缩包生成方式

新建文件夹，命名IoT_MQTT_Control_System_Full

按照上述目录结构，新建对应子文件夹，将所有代码复制保存为对应文件

全选文件夹，右键→发送到→压缩(zipped)文件夹，即可生成完整项目压缩包

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）